| 智能互动教室设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 功能要求及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 智能互动黑板 | 欧帝 | DC860NH | 一、智能黑板 1、★产品正面为一个由三块拼接而成的平面黑板，整个黑板表面有正常书写普通粉笔、水性白板笔、无尘粉笔的功能。整个黑板结构为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面进行书写。采用模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥4000mm ，高度≥1200mm ，厚度≤90mm。 2、智能黑板核心采用86英寸液晶显示屏，对比度：:4000:1，亮度：500cd/㎡，可视角度：178°，响应速度：8ms。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的液晶屏体检测报告复印件加盖原厂公章） 3、智能黑板产品采用国内最先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win8）的电脑外部设备时正常无障碍使用。连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5毫米。（智能触控膜能够符合欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准，提供复印件加盖原厂公章） 4、★智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。（提供具有CMA,CNAS资质的检测机构的检验报告复印件加盖原厂公章） 5、★智慧黑板支持HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下支持全屏开关、窗口一键下移功能（提供演示视频或者CNAS资质的检测机构的检验报告复印件加盖原厂公章） 6、为方便黑板显示画面共享，产品支持PC模式下HDMI信号输出功能，简单易用。（提供具有CNAS资质的检测机构的检验报告复印件并加盖生产厂家公章） 7、★为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。（提供具有CMA，CNAS资质的检测机构的检验报告复印件加盖原厂公章） 8、智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此事黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 9、智能互动黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 10、★智能互动黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的碎片状态、耐热冲击性能检验报告（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 11、智能互动黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CMA、CNAS章的玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格报告，表面可承受100MPA的外应力冲击。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 12、智能互动黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 13、智能互动黑板触控玻璃能够符合欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 14、智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； 15、为了考虑到教室空气环境的安全性和科学性，智能黑板具有PM2.5、CO2浓度的教室环境监测功能，可通过智能黑板软件终端实时查看监测当前教室环境情况。（无电脑模块硬件情况下也能实时查阅调用数据，实时更新）（提供功能截图或者第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； 16、接口要求：HDMI≥3；VGA≥1；Touch≥1；USB≥7；RS232≥1;Audio Out≥1；RJ45≥1，整机具备至少 3 路前置USB 接口（其中至少 1路 USB3.0，2路USB2.0）。 17、★智能黑板液晶驱动主板必须与电脑主板必须为二合一设计，模块化设计，方便插拔式维护。内置喇叭≥2×15W。 18、★为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求互动黑板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。拒绝OEM产品（提供复印件加盖原厂公章）。 19、★智慧互动黑板产品具有静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2006）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2008）,电瞬变快速脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2008）。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 20、智能黑板具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 21、智能黑板产品具有CB、CE认证。（提供复印件加盖原厂公章） 22、智能黑板产品相对应产品型号入围第二十三期节能政采清单。 二、配套无线智能麦克风： 1、★智能互动黑板具有无线麦克风音频智能对接功能，2.4G稳定传输，在无电脑设备情况下也能链接智能黑板使用，用户可以通过无线麦克风进行扩音授课，音量的自适应调节功能，方便快捷，不得使用附加的音箱来实现，高度集成化。 2、★智慧黑板支持无线MIC功能，智慧黑板整机具有无线MIC接收功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； 3、智慧黑板支持无线MIC功能，智慧黑板整机扩音不受Windows，Andriod影响，即使关闭Windows也可以正常扩音（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 4、智慧黑板整机支持无线MIC和本机声音混音功能；可以同时录制MIC和本机电脑音频；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 三、配套PC白板软件功能： 1)白板软件支持板中板功能，支持板中板墨迹的擦除、也可保存板中板的书写痕迹。同时支持多点触摸书写、聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。 ★2)白板软件可以与无线视频展台无缝对接、流畅度高，实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置、摄像头切换、发送、返回和退出等功能。白板软件的内容可以通过扫描二维码将课件下载，方便在其他课堂使用。（提供软件截图或者第三方机构出具的检测报告加盖原厂公章） ★3)可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解； 4)支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。 5)智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 H2+O2→H2O。 6)板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。 7)支持移动授课助手功能，移动端可以无线控制大屏幕黑板，实现同屏、鼠标操作、播放PPT等功能。 四、配套集中控制软件 1. ★软件功能：后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧黑板设备。 2. ★使用集中管理控制系统的学校拥有学校账号，该学校设备只需接入互联网，并在受控端使用账号进行设备注册，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 3. 支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 4. 登录模式：分为4种管理员登录模式，总管理员、区域管理员、学校管理员、老师。现场演示。 5. 远程设备控制：在控制端网页可对已连接的设备进行实时控制，包括关机、U盘禁用、一键还原等功能，现场演示。 6. 设备信息查看：可在控制端网页查看互动黑板的基本信息，如：系统、cpu、硬盘、内存等信息。 7. 远程画面：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的智能黑板当前桌面画面。 8. 消息推送：在控制端选择一台或多台互动黑板发送走马灯文字信息、屏幕常驻信息和公告，可设置文字字体、大小、颜色，播放时间。 9. 权限分配：学校管理员可以给老师分配可管理的智能黑板。 10. 公告：学校管理员在在控制端向一个或多个智能黑板推送图文通知。 11. 文件推送：可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定黑板,可设置是否下载后自动打开。 12. ★锁屏：学校管理员在控制端设置锁屏时段，如“周一至周五中午12点至14点” 智慧黑板处于锁屏状态，触控及键盘鼠标等均无法再对黑板进行操作，防止无关人员对黑板进行操作。 13. ★定时关机：学校管理员在主控端设置自动关机时间，如“周一至周五18点”，智慧黑板关机，方便对智慧黑板进行集中管控。 14. 自定义分组：例如新建跬步楼组，可以将安装在这个楼里的智慧黑板，添加进这个分组。 15. ★校园监看：可以查看周、月黑板每天在线数量。黑板运行时间。 16. 课程表：在控网页制端可以向一台或多台黑板发送课程表，并在客户端设置是否按照课程表时间开关屏幕。 17. 图片展播：老师登录网页控制端向智能黑板发送一组图片。互动黑板客户端进行轮播展示。 18. 资源管理及共享：老师和学校管理员可上传资源到服务器，老师可在智慧黑板端登录后下载、上传文件。 19. 日志管理：记录平台操作历史，方便管理员进行管理。 五、配套移动教学软件 1. ★软件服务端要求安装在黑板内置的windows系统中，非运行在Android等其他运行环境,交互性好，操作直观方便。软件需多语言支持，方便外教教师使用，支持的语言至少为：中文、英文等。 2. 移动端可通过软件方式实现连接，不采用插入外接设备，教师无需考虑接收端设备的保管问题。 3. 要求可通过无线网络连接实现同屏传输，轻松搭建可用一般路由器、WiFi热点或直接接入学校原有网络中； 4. 投屏端支持IOS移动端，安卓移动端投屏显示，视频播放流畅无延时、卡顿现象。 5. 兼容IOS端音视频传输协议，IOS端音视频播放可直接通过黑板端的音箱输出声音，达到移动端教学素材实时在教室中分享播放的要求。 6. ★支持直播功能，满足实物展示教学、理科实验等操作教学，实现边讲解边在黑板端显示观看的功能； 7. ★需具有移动展台功能，教师可方便将课本、试卷等实物通过移动设备拍照上传至大屏讲解，照片数量不受限制，可自动排布显示，实现照片墙的效果；选择某一张照片，可以通过手势控制缩放、旋转、移动、剪切、标注、擦除等操作。 8. 可通过移动设备远程控制智慧黑板，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件。 9. 无需外网的情况下，教师即可在自己的平板上直接录制微课，做到“随时、随地”录微课；微课内容需包括课件内容、原笔迹板书、教师讲解视频、教师讲解语音。课件需支持视频、图片、pdf等数字媒体文件。微课格式需要为标准的流媒体格式，如mp4等，方便网络传输、观看。微课录制完毕，可以一键回看，以便确认微课录制效果。 10. ★教师可以一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括黑板板书、大屏图像、课堂实况、教师语音等；方便学生课后复习及未能即时听课的学生听课使用。 11. ★教师可以在移动设备上直接批注大屏内容，需支持视频动态批注。 12. 教师可将移动设备上PPT的文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件。 教师可以通过手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页；移动设备端需有当前PPT全部页面的缩略图显示，大屏上不显示，教师可以通过选择缩略图页面快速将大屏PPT翻页至指定页面。PPT页面可以配合画笔功能，做到随时标注讲解；播放PPT时，无需退出PPT即穿插可播放音视频文件，方便教师讲课。PPT页面可以通过截图方式截取重点至画板中讲解，并可保存为课堂笔记。PPT页面如遇文字较小，可以配合放大镜功能，做到多级别放大，方便后排学生观看。 13. 可轻松播放移动设备上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过移动设备端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等。 14. 需支持电子白板功能，具备铅笔、荧光笔、激光笔、魔法笔、排刷、图案刷等多种书写笔模式。需提供三角形、正方形、圆形、椭圆、多边形、平行线、箭头线、虚线等图形绘图工具。需可插入图片、PPT、word等文件进行讲解，并可直接保存为图片、pdf等文件。支持手势漫游、手势擦除、手势缩放等功能。 15. 需支持鼠标指针大小、形状可选择设置，并可自定义鼠标形状，解决后排学生经常看不清鼠标指针的问题。 16. 具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等。 17. 移动设备端软件可扫描二维码自动下载，并自动提示新版本升级或自动检查升级至最新版。 六、内置电脑 1. 采用模块化、可维护、插拔式结构设计； 2. ★配置不低于Intel I5-7400处理器，内存：不低于8G DDR4；硬盘： 不低于256G-SSD 固态硬盘，自带window10操作系统； 3. 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度； 4. 为保证系统兼容性及后期升级维护的便利性，智慧黑板内置电脑与智能互动黑板同一品牌（提供内置电脑3c认证证书，复印件加盖厂家公章） 七、售后服务 ★为了保证产品品质和售后服务，需提供原生产厂家针对此项目的授权书原件、售后服务承诺书原件、技术参数确认函原件；要求投标公司在曲靖市内有常驻机构或服务站点（需提供所在场地租用合同或营业执照登记租用地证明文件），且提供3年技术支持，1年现场免费服务，用户故障报修后5分钟内电话响应，20分钟内到达故障现场，2小时内解决故障，一年为用户开展两次免费巡检，重要课时提供现场技术支持。 | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 智能无线视频展台 | 欧帝 | DC-ZT01 | 1. ★智能黑板内置移动式无线视频展台，可便携移动至教室内任何一个角落使用，不接受壁挂及有线视频展台。 2. 像素：500万（分辨率2952*1944）； 3. 帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒； 4. 最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒 5. ★拍摄镜头旋转角度可达270度：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制微课。 6. 连接方式：支持无线WIFI多点连接，无线传输频率150M/S 7. 光源：自然光、LED灯补光 二、软件功能参数： 1. ★支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达50米。 2. ★提供对比教学和实物展示功能，支持2、4、6画面同屏展示进行对比教学。 3. 支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。 4. 支持与安卓、苹果手机和平板APP，相连可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课。 5. 支持一键OCR文字识别，能同时将中、英文和表格识别成doc/xls/txt/pdf/rtf等格式的文档。 6. 支持电脑屏幕、实物展示的视频录制，录制视频格式支持FLV,MP4,AVI 7. 支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，支持对实物展示画面任意角度旋转纠偏，可以随时拍照、录像、对展示和批注内容保存。 8. 支持三种拍照方式：软件上有拍照按钮拍照、双击图像拍照、智能识别手势拍照。 9. 支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、颜色调整、左转、右转、水平翻转、垂直翻转、去黑边、纠偏、裁剪、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理 10. 支持内容分类管理，可以对采集的文件装订、解开装订、删除、导出到磁盘、转为PDF、电子邮件、打印，右键可以对文件实现移动、复制、转为PDF、删除、重命名、新建文件夹、微课上传（视频）等功能。 11.★ 智能无线视频展台与智能互动黑板同一品牌（提供3C认证证书），并提供厂家参数确认函原件； | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 教室互动黑板磁性吸附 | 欧帝 | 定制 | 1、本产品美观大方，吸力强劲，出口品质，用于吸附课堂教学文件于黑板上，方便教学 2、产品尺寸：塑料外壳D=25MM H=32，19.5度镍： 3、颜色：红色 4、产品材质：钕铁硼强磁+环保塑料完美组合 5、实现功能：两侧黑板支持磁性吸附功能，吸力强劲，用于吸附课堂教学文件或通知文件于黑板上，方便教学；通过专门研发的静电吸附贴张贴田字格或四线三行格，不支持市场磁性田字格吸附黑板。 6、每间教室配黑板专用吸附磁铁5个、静电吸附贴1张。 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 安装及辅材 | 定制 |  | 提供智慧教室互动黑板安装所需的全部辅材并负责网络线路和电视线路的连接、安装。如连接头、电源线、膨胀螺丝、网线等所需全套安装辅材，可调节黑板壁挂架及相关安装辅材。综合布线集成安装按国家强电和弱电布线标准执行。 | 项 | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |